# Informe Técnico — Proyecto de Redes: Flota del Sur

Caso Nº 258825 · Administración de Sistemas y Redes · 6.º año · Escuela de Educación Técnica

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Escuela Técnica Gral. San Martin 32 |
| Materia / Cátedra | Administración de Sistemas y Redes |
| Alumno/s | Thiago Enrique |
| Curso / División | 6 1 |
| Fecha | 31/10 |

## 1. Resumen

Se diseñó e implementó en Cisco Packet Tracer la red corporativa de Flota del Sur, una empresa de transporte de carga regional con tres sucursales: Buenos Aires (sede central), Bogotá y Rosario. Cada sucursal cuenta con un router Cisco 2911 (R1) que enruta entre VLANs mediante subinterfaces (router-on-a-stick) y se conecta a las demás por fibra óptica en un triángulo, con OSPF área 0 con autenticación MD5 y RIPv2 con redistribución mutua. Bogotá y Rosario suman un segundo router (R2) dedicado al WiFi público, que recibe el servicio del proveedor por DHCP y usa solo RIPv2 hacia su R1, sin OSPF ni NAT/PAT. La VLAN directiva (VLAN 10) viaja cifrada por túneles VPN IPSec entre los R1; el resto de las VLANs queda aislado por la ACL INTERVLAN y solo accede a los servidores y a la VLAN de management. Los servicios (DNS, DHCP, SMTP, FTP y web HTTPS) se montaron en la VLAN 50 de cada sucursal y son accesibles desde todas ellas, nunca desde los invitados. Las pruebas de la sección 9 validan la conectividad, el aislamiento, la VPN y los servicios.

## 2. Introducción

Flota del Sur es un operador internacional de transporte, depósitos y distribución de carga. El proyecto resuelve la red corporativa de sus tres sucursales:

| # | Ciudad | Tipo | Pisos | Bloque asignado | 2.º router |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buenos Aires (Argentina) | Sede central | 1 | 172.27.0.0/21 (clase B) | No |
| 2 | Bogotá (Colombia) | Sucursal | 2 | 192.168.11.0/24 (clase C) | Sí (WiFi invitados) |
| 3 | Rosario (Argentina) | Sucursal | 2 | 172.27.16.0/21 (clase B) | Sí (WiFi invitados) |

### 2.1 Objetivos

- Diseñar, cablear y configurar la red corporativa que conecta las sucursales mediante enlaces de fibra óptica.

- Segmentar cada sucursal en VLANs con direccionamiento calculado por VLSM y enlaces entre routers por FLSM (/30).

- Brindar los servicios internos (DNS, DHCP, SMTP, FTP y web HTTPS) accesibles desde todas las sucursales.

- Aislar las VLANs entre sí y aislar a los invitados de la red interna (ACLs).

- Proteger el enrutamiento (OSPF con MD5) y la red directiva (VPN IPSec).

- Documentar la solución en capa lógica y capa física (racks, patcheras y rosetas).

### 2.2 Requerimientos

- VLANs por área y subredes por VLSM dentro del bloque de cada sucursal.

- Enlaces entre routers en /30 por FLSM: fibra desde 10.11.252.0/24 y serial R2↔R1 desde 172.27.252.0/24.

- Router Cisco 2911 por sucursal; switches 2960-24TT: principal (backbone, sin PCs ni servidores), seccional por piso, cascadas, SW-SRV y SW-WIFI.

- EtherChannel Fa0/1-2 (Port-channel 1) y enlace de redundancia Fa0/24 con Rapid PVST en las sucursales de dos pisos.

- VLAN 99 de management en todos los switches (SVI + telnet con access-class).

- OSPF área 0 con MD5 + RIPv2 con redistribución mutua; la VLAN de management no se anuncia.

- VPN IPSec para la VLAN directiva (VLAN 10).

- ACL INTERVLAN en los R1 y ACL-INVITADO en los R2.

- Servicios: DNS interno, DHCP, SMTP (una cuenta por PC), FTP con roles y web HTTPS institucional y de sucursal.

- Internet solo por el R2 (WAN por DHCP, sin NAT/PAT ni OSPF); el R1 nunca toca el ISP.

- WiFi corporativo WPA2-PSK y WiFi público abierto en la zona pública, con APs de radio máximo 50 m.

- Simulación en capa física y lógica: racks, cableado estructurado por pared con patcheras y rosetas, APs en racks individuales.

## 3. Topología de red

Topología lógica. En cada sucursal el router R1 se conecta por un enlace troncal al switch principal (SW-PP), que es de backbone y no conecta PCs ni servidores. Del principal bajan troncales al switch seccional de cada piso (SW-PS) y al switch de servidores (SW-SRV). Los PCs y los Access Points corporativos se conectan a los seccionales y los servidores al SW-SRV (VLAN 50). En Bogotá y Rosario, el seccional de Planta Baja y el del 1er piso se unen por EtherChannel (Fa0/1-2, Port-channel 1, LACP) y por un enlace de redundancia Fa0/24 que queda bloqueado por Rapid PVST; el seccional del 1er piso tiene una cascada (SW-PS2-2, enlace Fa0/21) para acortar el cableado. Los R1 se interconectan por fibra formando un triángulo. En Bogotá y Rosario cada R2 cuelga de su R1 por un enlace serial /30, y además se conecta al SW-WIFI (zona pública, VLAN 70) y al Cloud del proveedor.

Topología física. Todo el equipamiento de red está en racks: rack principal (R1 y SW-PP), rack secundario (R2), racks seccionales con su patchera, rack de servidores y un rack individual por cada Access Point. Los PCs se conectan por roseta de pared; de cada roseta sale un cable por pared hasta una boca de la patchera, y de la patchera un cable corto al puerto del switch.

### 3.1 Diagrama lógico

[PEGAR CAPTURA: topología lógica de Buenos Aires]

[PEGAR CAPTURA: topología lógica de Bogotá]

[PEGAR CAPTURA: topología lógica de Rosario]

[PEGAR CAPTURA: vista general con las tres sucursales y las fibras]

Conexiones por sucursal

| Sucursal | Desde (puerto) | Hacia (puerto) | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Buenos Aires | S1-R1 Gi0/0 | S1-SW-PP Gi0/1 | Troncal |
| Buenos Aires | S1-SW-PP Fa0/1 | S1-SW-PS1 Gi0/1 | Troncal |
| Buenos Aires | S1-SW-PP Fa0/2 | S1-SW-SRV Gi0/1 | Troncal |
| Buenos Aires | S1-R1 Gi0/1/0 | S3-R1 Gi0/2/0 | Fibra |
| Buenos Aires | S1-R1 Gi0/2/0 | S2-R1 Gi0/3/0 | Fibra |
| Bogotá | S2-R1 Gi0/1 | S2-SW-PP Gi0/1 | Troncal |
| Bogotá | S2-SW-PP Fa0/2 | S2-SW-PS1 Gi0/1 | Troncal |
| Bogotá | S2-SW-PP Fa0/3 | S2-SW-SRV Gi0/1 | Troncal |
| Bogotá | S2-SW-PS1 Fa0/1-2 | S2-SW-PS2 Fa0/1-2 | EtherChannel (Po1, LACP) |
| Bogotá | S2-SW-PS1 Fa0/24 | S2-SW-PS2 Fa0/24 | Redundancia (bloqueado por STP) |
| Bogotá | S2-SW-PS2 Fa0/21 | S2-SW-PS2-2 Fa0/21 | Cascada |
| Bogotá | S2-R1 Serial0/0/0 | S2-R2 Serial0/0/0 | Serial /30 |
| Bogotá | S2-R2 Gi0/1 | S2-SW-WIFI Gi0/1 | Invitados (VLAN 70) |
| Bogotá | S2-R2 Gi0/0 | S2-CLOUD | WAN al proveedor |
| Bogotá | S2-R1 Gi0/3/0 | S1-R1 Gi0/2/0 | Fibra |
| Bogotá | S2-R1 Gi0/2/0 | S3-R1 Gi0/3/0 | Fibra |
| Rosario | S3-R1 Gi0/1 | S3-SW-PP Gi0/1 | Troncal |
| Rosario | S3-SW-PP Fa0/1 | S3-SW-PS1 Gi0/1 | Troncal |
| Rosario | S3-SW-PP Fa0/2 | S3-SW-SRV Gi0/1 | Troncal |
| Rosario | S3-SW-PS1 Fa0/1-2 | S3-SW-PS2 Fa0/1-2 | EtherChannel (Po1, LACP) |
| Rosario | S3-SW-PS1 Fa0/24 | S3-SW-PS2 Fa0/24 | Redundancia (bloqueado por STP) |
| Rosario | S3-SW-PS2 Fa0/21 | S3-SW-PS2-2 Fa0/21 | Cascada |
| Rosario | S3-R1 Serial0/0/0 | S3-R2 Serial0/0/0 | Serial /30 |
| Rosario | S3-R2 Gi0/1 | S3-SW-WIFI Gi0/1 | Invitados (VLAN 70) |
| Rosario | S3-R2 Gi0/0 | S3-CLOUD | WAN al proveedor |
| Rosario | S3-R1 Gi0/2/0 | S1-R1 Gi0/1/0 | Fibra |
| Rosario | S3-R1 Gi0/3/0 | S2-R1 Gi0/2/0 | Fibra |

Los servidores se conectan a su SW-SRV (Buenos Aires: DNS en Fa0/1, web institucional en Fa0/2, FTP en Fa0/3; Bogotá: SMTP en Fa0/1; Rosario: DHCP en Fa0/1 y web de sucursal en Fa0/2). Los APs del SW-WIFI ocupan Fa0/1-4 en Bogotá y Fa0/1-5 en Rosario.

### 3.2 Diagrama físico

[PEGAR CAPTURA: vista Physical de Buenos Aires (racks, rosetas, PCs)]

[PEGAR CAPTURA: vista Physical de Bogotá]

[PEGAR CAPTURA: vista Physical de Rosario]

Racks por sucursal

| Sucursal | Rack | Equipos |
| --- | --- | --- |
| Buenos Aires | Rack principal (PB) | S1-R1, S1-SW-PP |
| Buenos Aires | Rack seccional PB | S1-SW-PS1 + patchera |
| Buenos Aires | Rack servidores | S1-SW-SRV, DNS, web institucional, FTP |
| Buenos Aires | Racks AP 1, 2 y 3 (individuales) | S1-AP1-1, S1-AP1-2, S1-AP1-3 |
| Bogotá | Rack principal (PB) | S2-R1, S2-SW-PP |
| Bogotá | Rack secundario (PB) | S2-R2 |
| Bogotá | Rack seccional PB | S2-SW-PS1 + patchera |
| Bogotá | Rack seccional 1er piso | S2-SW-PS2, S2-SW-PS2-2 + patchera |
| Bogotá | Rack servidores | S2-SW-SRV, SMTP |
| Bogotá | Racks AP (individuales) | AP del 1er piso y AP públicos PUB1-4 con S2-SW-WIFI |
| Rosario | Rack principal (PB) | S3-R1, S3-SW-PP |
| Rosario | Rack secundario (PB) | S3-R2 |
| Rosario | Rack seccional PB | S3-SW-PS1 |
| Rosario | Rack seccional 1er piso | S3-SW-PS2, S3-SW-PS2-2 + patchera |
| Rosario | Rack servidores | S3-SW-SRV, DHCP, web de sucursal |
| Rosario | Racks AP (individuales) | S3-AP2-1, S3-AP2-2 y AP públicos PUB1-5 con S3-SW-WIFI |

Cableado estructurado de Buenos Aires (criterio: mismo número en roseta, boca de patchera y puerto del switch)

| Sector | Rosetas (4 bocas) | Boca de patchera | Puerto de S1-SW-PS1 | Dispositivos | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección Operativa | 2 | 01-05 | Fa0/1-5 | S1-PC-DO1 a DO5 | 10 |
| Flota y Despacho | 2 | 06-10 | Fa0/6-10 | S1-PC-FD1 a FD5 | 30 |
| Administración y Compras | 1 | 11-14 | Fa0/11-14 | S1-PC-AC1 a AC4 | 40 |
| APs (racks individuales) | 1 por AP | 15-17 | Fa0/15-17 | S1-AP1-1 a AP1-3 | 60 |

[COMPLETAR: tabla equivalente de rosetas, patchera y puertos para Bogotá y Rosario, con el mismo criterio, según lo cableado en la vista Physical]

## 4. Direccionamiento IP

### 4.1 Enlaces entre routers (FLSM /30)

Fibra: red base 10.11.252.0/24, subredes /30 en orden. Serial R2↔R1: red base 172.27.252.0/24, una /30 por sucursal con R2.

| Enlace | Red | Máscara | Lado A | Lado B | Hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibra BA ↔ Bogotá | 10.11.252.0 | /30 (255.255.255.252) | BA Gi0/2/0 = 10.11.252.1 | Bogotá Gi0/3/0 = 10.11.252.2 | .1 – .2 | 10.11.252.3 |
| Fibra BA ↔ Rosario | 10.11.252.4 | /30 | BA Gi0/1/0 = 10.11.252.5 | Rosario Gi0/2/0 = 10.11.252.6 | .5 – .6 | 10.11.252.7 |
| Fibra Bogotá ↔ Rosario (full mesh) | 10.11.252.8 | /30 | Bogotá Gi0/2/0 = 10.11.252.9 | Rosario Gi0/3/0 = 10.11.252.10 | .9 – .10 | 10.11.252.11 |
| Serial Bogotá (R2↔R1) | 172.27.252.0 | /30 | R2 = 172.27.252.1 | R1 = 172.27.252.2 | .1 – .2 | 172.27.252.3 |
| Serial Rosario (R2↔R1) | 172.27.252.4 | /30 | R2 = 172.27.252.5 | R1 = 172.27.252.6 | .5 – .6 | 172.27.252.7 |

WAN de los R2 (asignada por DHCP del proveedor): Bogotá, Flow, red 190.66.25.112/28, gateway 190.66.25.113; Rosario, Telecentro, red 210.70.40.112/28, gateway 210.70.40.113; DNS del proveedor 200.33.55.243.

### 4.2 Buenos Aires — 172.27.0.0/21 (VLSM)

| VLAN | Nombre | Hosts | Red / máscara | Gateway | Rango de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | WiFi Personal | 100 | 172.27.0.0/25 (255.255.255.128) | 172.27.0.1 | .0.1 – .0.126 | 172.27.0.127 |
| 70 | WiFi Visitantes | 50 | 172.27.0.128/26 (255.255.255.192) | 172.27.0.129 | .0.129 – .0.190 | 172.27.0.191 |
| 30 | Flota y Despacho | 25 | 172.27.0.192/27 (255.255.255.224) | 172.27.0.193 | .0.193 – .0.222 | 172.27.0.223 |
| 40 | Administración y Compras | 25 | 172.27.0.224/27 (255.255.255.224) | 172.27.0.225 | .0.225 – .0.254 | 172.27.0.255 |
| 10 | Dirección Operativa (directiva, VPN) | 10 | 172.27.1.0/28 (255.255.255.240) | 172.27.1.1 | .1.1 – .1.14 | 172.27.1.15 |
| 50 | Servidores | 10 | 172.27.1.16/28 (255.255.255.240) | 172.27.1.17 | .1.17 – .1.30 | 172.27.1.31 |
| 99 | Management | 5 | 172.27.1.32/29 (255.255.255.248) | 172.27.1.33 | .1.33 – .1.38 | 172.27.1.39 |

### 4.3 Bogotá — 192.168.11.0/24 (VLSM)

| VLAN | Nombre | Hosts | Red / máscara | Gateway | Rango de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | WiFi Visitantes | 50 | 192.168.11.0/26 (255.255.255.192) | 192.168.11.1 (R2) | .1 – .62 | 192.168.11.63 |
| 20 | Depósito y Almacenes | 40 | 192.168.11.64/26 (255.255.255.192) | 192.168.11.65 | .65 – .126 | 192.168.11.127 |
| 40 | Administración y Compras | 25 | 192.168.11.128/27 (255.255.255.224) | 192.168.11.129 | .129 – .158 | 192.168.11.159 |
| 10 | Dirección Operativa (directiva, VPN) | 10 | 192.168.11.160/28 (255.255.255.240) | 192.168.11.161 | .161 – .174 | 192.168.11.175 |
| 50 | Servidores | 10 | 192.168.11.176/28 (255.255.255.240) | 192.168.11.177 | .177 – .190 | 192.168.11.191 |
| 99 | Management | 5 | 192.168.11.192/29 (255.255.255.248) | 192.168.11.193 | .193 – .198 | 192.168.11.199 |

### 4.4 Rosario — 172.27.16.0/21 (VLSM)

| VLAN | Nombre | Hosts | Red / máscara | Gateway | Rango de hosts | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | WiFi Personal | 100 | 172.27.16.0/25 (255.255.255.128) | 172.27.16.1 | .16.1 – .16.126 | 172.27.16.127 |
| 70 | WiFi Visitantes | 50 | 172.27.16.128/26 (255.255.255.192) | 172.27.16.129 (R2) | .16.129 – .16.190 | 172.27.16.191 |
| 30 | Flota y Despacho | 25 | 172.27.16.192/27 (255.255.255.224) | 172.27.16.193 | .16.193 – .16.222 | 172.27.16.223 |
| 40 | Administración y Compras | 25 | 172.27.16.224/27 (255.255.255.224) | 172.27.16.225 | .16.225 – .16.254 | 172.27.16.255 |
| 10 | Dirección Operativa (directiva, VPN) | 10 | 172.27.17.0/28 (255.255.255.240) | 172.27.17.1 | .17.1 – .17.14 | 172.27.17.15 |
| 50 | Servidores | 10 | 172.27.17.16/28 (255.255.255.240) | 172.27.17.17 | .17.17 – .17.30 | 172.27.17.31 |
| 99 | Management | 5 | 172.27.17.32/29 (255.255.255.248) | 172.27.17.33 | .17.33 – .17.38 | 172.27.17.39 |

### 4.5 Direcciones fijas (servidores y switches)

| Dispositivo | IP | Máscara | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-SRV-DNS | 172.27.1.18 | 255.255.255.240 | 172.27.1.17 |
| S1-SRV-WEB_INSTITUCIONAL | 172.27.1.19 | 255.255.255.240 | 172.27.1.17 |
| S1-SRV-FTP | 172.27.1.20 | 255.255.255.240 | 172.27.1.17 |
| S2-SRV-SMTP | 192.168.11.178 | 255.255.255.240 | 192.168.11.177 |
| S3-SRV-DHCP | 172.27.17.18 | 255.255.255.240 | 172.27.17.17 |
| S3-SRV-WEB_SUCURSAL | 172.27.17.19 | 255.255.255.240 | 172.27.17.17 |

SVI de management (VLAN 99): Buenos Aires: PP .34, PS1 .35, SRV .36 (172.27.1.x). Bogotá: PP .194, PS1 .195, PS2 .196, SRV .197, PS2-2 .198 (192.168.11.x). Rosario: PP .34, PS2 .35, SRV .36, PS1 .37, PS2-2 .38 (172.27.17.x). Máscara 255.255.255.248; gateway .33 / .193 / .33 respectivamente.

## 5. Configuración de dispositivos

Los comandos están agrupados por tipo de equipo. Las ACL INTERVLAN se detallan en la sección 7.2 y la VPN en la sección 8. Todas las configuraciones se guardaron con write memory y se entregan en el archivo .pkt.

### 5.1 Router R1 (principal)

S1-R1 — Buenos Aires (LAN por Gi0/0; fibra a Rosario por Gi0/1/0 y a Bogotá por Gi0/2/0; DHCP en el router)

enable
configure terminal
hostname S1-R1
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet 0/0
 description Troncal a S1-SW-PP
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.27.1.1 255.255.255.240
interface gigabitEthernet 0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.27.0.193 255.255.255.224
interface gigabitEthernet 0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.27.0.225 255.255.255.224
interface gigabitEthernet 0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.27.1.17 255.255.255.240
interface gigabitEthernet 0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.27.0.1 255.255.255.128
interface gigabitEthernet 0/0.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 172.27.0.129 255.255.255.192
interface gigabitEthernet 0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 172.27.1.33 255.255.255.248
exit
ip dhcp excluded-address 172.27.1.1
ip dhcp excluded-address 172.27.0.193
ip dhcp excluded-address 172.27.0.225
ip dhcp excluded-address 172.27.0.1
ip dhcp pool VLAN10
 network 172.27.1.0 255.255.255.240
 default-router 172.27.1.1
 dns-server 172.27.1.18
ip dhcp pool VLAN30
 network 172.27.0.192 255.255.255.224
 default-router 172.27.0.193
 dns-server 172.27.1.18
ip dhcp pool VLAN40
 network 172.27.0.224 255.255.255.224
 default-router 172.27.0.225
 dns-server 172.27.1.18
ip dhcp pool VLAN60
 network 172.27.0.0 255.255.255.128
 default-router 172.27.0.1
 dns-server 172.27.1.18
exit
interface gigabitEthernet 0/1/0
 description Fibra a S3-R1 (Rosario)
 ip address 10.11.252.5 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 REDES2026
 ip ospf authentication message-digest
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/2/0
 description Fibra a S2-R1 (Bogota)
 ip address 10.11.252.1 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 REDES2026
 ip ospf authentication message-digest
 no shutdown
exit
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet 0/1/0
 no passive-interface gigabitEthernet 0/2/0
 network 10.11.252.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.11.252.4 0.0.0.3 area 0
 network 172.27.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.27.1.0 0.0.0.15 area 0
 network 172.27.1.16 0.0.0.15 area 0
 area 0 authentication message-digest
 redistribute rip subnets
exit
router rip
 version 2
 no auto-summary
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet 0/1/0
 no passive-interface gigabitEthernet 0/2/0
 network 10.0.0.0
 redistribute ospf 1 metric 2
end
write memory

S2-R1 — Bogotá (LAN por Gi0/1; fibra a Buenos Aires por Gi0/3/0 y a Rosario por Gi0/2/0; serial al R2; DHCP en el router)

enable
configure terminal
hostname S2-R1
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet 0/1
 description Troncal a S2-SW-PP
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.11.161 255.255.255.240
interface gigabitEthernet 0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.11.65 255.255.255.192
interface gigabitEthernet 0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.11.129 255.255.255.224
interface gigabitEthernet 0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.11.177 255.255.255.240
interface gigabitEthernet 0/1.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.11.193 255.255.255.248
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.11.161
ip dhcp excluded-address 192.168.11.65
ip dhcp excluded-address 192.168.11.129
ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.11.160 255.255.255.240
 default-router 192.168.11.161
 dns-server 172.27.1.18
ip dhcp pool VLAN20
 network 192.168.11.64 255.255.255.192
 default-router 192.168.11.65
 dns-server 172.27.1.18
ip dhcp pool VLAN40
 network 192.168.11.128 255.255.255.224
 default-router 192.168.11.129
 dns-server 172.27.1.18
exit
interface gigabitEthernet 0/3/0
 description Fibra a S1-R1 (BA)
 ip address 10.11.252.2 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 REDES2026
 ip ospf authentication message-digest
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/2/0
 description Fibra a S3-R1 (Rosario)
 ip address 10.11.252.9 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 REDES2026
 ip ospf authentication message-digest
 no shutdown
interface serial 0/0/0
 description Serial a S2-R2
 ip address 172.27.252.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet 0/3/0
 no passive-interface gigabitEthernet 0/2/0
 network 10.11.252.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.11.252.8 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.11.64 0.0.0.63 area 0
 network 192.168.11.128 0.0.0.31 area 0
 network 192.168.11.160 0.0.0.15 area 0
 network 192.168.11.176 0.0.0.15 area 0
 area 0 authentication message-digest
 redistribute rip subnets
exit
router rip
 version 2
 no auto-summary
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet 0/3/0
 no passive-interface gigabitEthernet 0/2/0
 no passive-interface serial 0/0/0
 network 10.0.0.0
 network 172.27.0.0
 redistribute ospf 1 metric 2
end
write memory

S3-R1 — Rosario (LAN por Gi0/1; fibra a Buenos Aires por Gi0/2/0 y a Bogotá por Gi0/3/0; serial al R2; DHCP en el servidor S3-SRV-DHCP mediante ip helper-address)

enable
configure terminal
hostname S3-R1
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet 0/1
 description Troncal a S3-SW-PP
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.27.17.1 255.255.255.240
 ip helper-address 172.27.17.18
interface gigabitEthernet 0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.27.16.193 255.255.255.224
 ip helper-address 172.27.17.18
interface gigabitEthernet 0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.27.16.225 255.255.255.224
 ip helper-address 172.27.17.18
interface gigabitEthernet 0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.27.17.17 255.255.255.240
interface gigabitEthernet 0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.27.16.1 255.255.255.128
 ip helper-address 172.27.17.18
interface gigabitEthernet 0/1.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 172.27.17.33 255.255.255.248
exit
interface gigabitEthernet 0/2/0
 description Fibra a S1-R1 (BA)
 ip address 10.11.252.6 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 REDES2026
 ip ospf authentication message-digest
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/3/0
 description Fibra a S2-R1 (Bogota)
 ip address 10.11.252.10 255.255.255.252
 ip ospf message-digest-key 1 md5 REDES2026
 ip ospf authentication message-digest
 no shutdown
interface serial 0/0/0
 description Serial a S3-R2
 ip address 172.27.252.6 255.255.255.252
 no shutdown
exit
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 passive-interface default
 no passive-interface gigabitEthernet 0/2/0
 no passive-interface gigabitEthernet 0/3/0
 network 10.11.252.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.11.252.8 0.0.0.3 area 0
 network 172.27.16.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.27.17.0 0.0.0.15 area 0
 network 172.27.17.16 0.0.0.15 area 0
 area 0 authentication message-digest
 redistribute rip subnets
exit
router rip
 version 2
 no auto-summary
 passive-interface default
 no passive-interface serial 0/0/0
 network 10.0.0.0
 network 172.27.0.0
 redistribute ospf 1 metric 2
end
write memory

En Rosario las fibras quedan como passive-interface en RIP: el RIP classful con network 172.27.0.0 anunciaría la red de management (172.27.17.32/29) hacia las otras sucursales, y la consigna exige que no salga de la sucursal. Las demás redes de Rosario se aprenden igual por OSPF.

### 5.2 Router R2 (WiFi público)

El R2 no corre OSPF ni NAT/PAT: solo RIPv2 hacia su R1 por el serial. La WAN (Gi0/0, al Cloud) se configura como cliente DHCP con ruta por defecto hacia esa interfaz. Nota: la consigna menciona G0/0/1, interfaz que el Cisco 2911 de Packet Tracer no tiene; se usó Gi0/0 como WAN y Gi0/1 hacia el SW-WIFI.

S2-R2 — Bogotá

enable
configure terminal
hostname S2-R2
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet 0/0
 description WAN a ISP (Flow)
 ip address dhcp
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
 description WiFi invitados VLAN 70
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.192
 ip access-group ACL-INVITADO in
 no shutdown
interface serial 0/0/0
 description Serial a S2-R1
 ip address 172.27.252.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet 0/0
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1
ip dhcp pool INVITADOS
 network 192.168.11.0 255.255.255.192
 default-router 192.168.11.1
 dns-server 200.33.55.243
exit
ip access-list extended ACL-INVITADO
 permit udp any eq 68 any eq 67
 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
exit
router rip
 version 2
 no auto-summary
 passive-interface default
 no passive-interface serial 0/0/0
 network 172.27.0.0
end
write memory

S3-R2 — Rosario

enable
configure terminal
hostname S3-R2
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet 0/0
 description WAN a ISP (Telecentro)
 ip address dhcp
 no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
 description WiFi invitados VLAN 70
 ip address 172.27.16.129 255.255.255.192
 ip access-group ACL-INVITADO in
 no shutdown
interface serial 0/0/0
 description Serial a S3-R1
 ip address 172.27.252.5 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet 0/0
ip dhcp excluded-address 172.27.16.129
ip dhcp pool INVITADOS
 network 172.27.16.128 255.255.255.192
 default-router 172.27.16.129
 dns-server 200.33.55.243
exit
ip access-list extended ACL-INVITADO
 permit udp any eq 68 any eq 67
 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
exit
router rip
 version 2
 no auto-summary
 passive-interface default
 no passive-interface serial 0/0/0
 network 172.27.0.0
end
write memory

En el serial, el extremo DCE del cable lleva clock rate 64000 en la interfaz serial del router que corresponda.

### 5.3 Switches (principal, seccionales, cascadas, SW-SRV, SW-WIFI)

| Switch | Rol STP | VLANs / puertos | SVI de management |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-SW-PP | root primary | Gi0/1 troncal a R1; Fa0/1 troncal a PS1; Fa0/2 troncal a SRV | 172.27.1.34 |
| S1-SW-PS1 | root secondary | Fa0/1-5 VLAN 10; Fa0/6-10 VLAN 30; Fa0/11-14 VLAN 40; Fa0/15-17 VLAN 60 (APs); Gi0/1 troncal | 172.27.1.35 |
| S1-SW-SRV | root secondary | Fa0/1-3 VLAN 50; Gi0/1 troncal | 172.27.1.36 |
| S2-SW-PP | root primary | Gi0/1 troncal a R1; Fa0/2 a PS1; Fa0/3 a SRV | 192.168.11.194 |
| S2-SW-PS1 | root secondary | Fa0/3-7 VLAN 20; Gi0/1 troncal; Fa0/1-2 Port-channel 1; Fa0/24 redundancia | 192.168.11.195 |
| S2-SW-PS2 | root secondary | Fa0/3-5 y Fa0/9-10 VLAN 10; Fa0/14-16 VLAN 70 (APs); Port-channel 1; Fa0/24 redundancia; Fa0/21 cascada | 192.168.11.196 |
| S2-SW-PS2-2 | por defecto | Fa0/1-3 VLAN 40; Fa0/21 troncal a PS2 | 192.168.11.198 |
| S2-SW-SRV | root secondary | Fa0/1 VLAN 50; Gi0/1 troncal | 192.168.11.197 |
| S2-SW-WIFI | por defecto | Fa0/1-4 y Gi0/1 en VLAN 70 | sin SVI |
| S3-SW-PP | root primary | Gi0/1 troncal a R1; Fa0/1 a PS1; Fa0/2 a SRV | 172.27.17.34 |
| S3-SW-PS1 (PB) | root secondary | Gi0/1 troncal; Fa0/1-2 Port-channel 1; Fa0/24 redundancia | 172.27.17.37 |
| S3-SW-PS2 (1er piso) | root secondary | Fa0/3-5 y Fa0/15-16 VLAN 10; Fa0/6-8 VLAN 30; Fa0/13-14 VLAN 60 (APs); Port-channel 1; Fa0/24; Fa0/21 cascada | 172.27.17.35 |
| S3-SW-PS2-2 | por defecto | Fa0/1-4 VLAN 40; Fa0/21 troncal a PS2 | 172.27.17.38 |
| S3-SW-SRV | root secondary | Fa0/1-2 VLAN 50; Gi0/1 troncal | 172.27.17.36 |
| S3-SW-WIFI | por defecto | Fa0/1-5 y Gi0/1 en VLAN 70 | sin SVI |

Los rangos de puertos corresponden al cableado final; se verificaron con show vlan brief.

Bloque de VLANs (se pega primero en cada switch, según la sucursal)

Buenos Aires (VLANs 10, 30, 40, 50, 60, 70, 99):

enable
configure terminal
no ip domain-lookup
vlan 10
 name Direccion-Operativa
vlan 30
 name Flota-Despacho
vlan 40
 name Admin-Compras
vlan 50
 name Servidores
vlan 60
 name WiFi-Personal
vlan 70
 name WiFi-Visitantes
vlan 99
 name Management
exit
spanning-tree mode rapid-pvst

Bogotá (VLANs 10, 20, 40, 50, 70, 99):

enable
configure terminal
no ip domain-lookup
vlan 10
 name Direccion-Operativa
vlan 20
 name Deposito-Almacenes
vlan 40
 name Admin-Compras
vlan 50
 name Servidores
vlan 70
 name WiFi-Visitantes
vlan 99
 name Management
exit
spanning-tree mode rapid-pvst

Rosario (VLANs 10, 30, 40, 50, 60, 99; la VLAN 70 existe solo en el SW-WIFI):

enable
configure terminal
no ip domain-lookup
vlan 10
 name Direccion-Operativa
vlan 30
 name Flota-Despacho
vlan 40
 name Admin-Compras
vlan 50
 name Servidores
vlan 60
 name WiFi-Personal
vlan 99
 name Management
exit
spanning-tree mode rapid-pvst

Bloque de management y telnet (se pega al final en cada switch)

interface vlan 99
 ip address <IP_SVI> 255.255.255.248
 no shutdown
exit
ip default-gateway <GATEWAY_VLAN_99>
enable secret redes2026
username admin secret redes2026
access-list 10 permit <RED> <WILDCARD>
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet
 access-class 10 in
end
write memory

| Sucursal | Gateway VLAN 99 | RED y WILDCARD de la ACL 10 |
| --- | --- | --- |
| Buenos Aires | 172.27.1.33 | 172.27.0.0 0.0.7.255 |
| Bogotá | 192.168.11.193 | 192.168.11.0 0.0.0.255 |
| Rosario | 172.27.17.33 | 172.27.16.0 0.0.7.255 |

Comandos específicos de cada switch (van entre el bloque de VLANs y el de management)

Buenos Aires:

! S1-SW-PP
hostname S1-SW-PP
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,70,99 root primary
interface gigabitEthernet 0/1
 description Troncal a S1-R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,70,99
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,70,99
exit

! S1-SW-PS1
hostname S1-SW-PS1
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,70,99 root secondary
interface range fastEthernet 0/1 - 5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/6 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/11 - 14
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/15 - 17
 switchport mode access
 switchport access vlan 60
 spanning-tree portfast
exit
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,70,99
exit

! S1-SW-SRV
hostname S1-SW-SRV
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,70,99 root secondary
interface range fastEthernet 0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 spanning-tree portfast
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,70,99
exit

Bogotá:

! S2-SW-PP
hostname S2-SW-PP
spanning-tree vlan 10,20,40,50,70,99 root primary
interface gigabitEthernet 0/1
 description Troncal a S2-R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
interface range fastEthernet 0/2 - 3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit

! S2-SW-PS1 (Planta Baja)
hostname S2-SW-PS1
spanning-tree vlan 10,20,40,50,70,99 root secondary
interface range fastEthernet 0/3 - 7
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
 channel-protocol lacp
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit
interface fastEthernet 0/24
 description Redundancia a S2-SW-PS2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit

! S2-SW-PS2 (1er piso)
hostname S2-SW-PS2
spanning-tree vlan 10,20,40,50,70,99 root secondary
interface range fastEthernet 0/3 - 5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/9 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/14 - 16
 description APs 1er piso
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
 spanning-tree portfast
exit
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
 channel-protocol lacp
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit
interface fastEthernet 0/24
 description Redundancia a S2-SW-PS1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
interface fastEthernet 0/21
 description Cascada a S2-SW-PS2-2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit

! S2-SW-PS2-2 (cascada)
hostname S2-SW-PS2-2
interface range fastEthernet 0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
exit
interface fastEthernet 0/21
 description Cascada a S2-SW-PS2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit

! S2-SW-SRV
hostname S2-SW-SRV
spanning-tree vlan 10,20,40,50,70,99 root secondary
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 spanning-tree portfast
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40,50,70,99
exit

! S2-SW-WIFI (sin bloque de VLANs ni de management)
enable
configure terminal
hostname S2-SW-WIFI
no ip domain-lookup
vlan 70
 name WiFi-Visitantes
exit
interface range fastEthernet 0/1 - 4
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
end
write memory

Rosario:

! S3-SW-PP
hostname S3-SW-PP
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,99 root primary
interface gigabitEthernet 0/1
 description Troncal a S3-R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit

! S3-SW-PS1 (Planta Baja, sin PCs)
hostname S3-SW-PS1
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,99 root secondary
interface gigabitEthernet 0/1
 description Troncal a S3-SW-PP
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
 channel-protocol lacp
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit
interface fastEthernet 0/24
 description Redundancia a S3-SW-PS2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit

! S3-SW-PS2 (1er piso)
hostname S3-SW-PS2
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,99 root secondary
interface range fastEthernet 0/3 - 5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/15 - 16
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/6 - 8
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
interface range fastEthernet 0/13 - 14
 description APs 1er piso
 switchport mode access
 switchport access vlan 60
 spanning-tree portfast
exit
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
 channel-protocol lacp
 channel-group 1 mode active
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit
interface fastEthernet 0/24
 description Redundancia a S3-SW-PS1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
interface fastEthernet 0/21
 description Cascada a S3-SW-PS2-2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit

! S3-SW-PS2-2 (cascada)
hostname S3-SW-PS2-2
interface range fastEthernet 0/1 - 4
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
exit
interface fastEthernet 0/21
 description Cascada a S3-SW-PS2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit

! S3-SW-SRV
hostname S3-SW-SRV
spanning-tree vlan 10,30,40,50,60,99 root secondary
interface range fastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 spanning-tree portfast
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,30,40,50,60,99
exit

! S3-SW-WIFI (sin bloque de VLANs ni de management)
enable
configure terminal
hostname S3-SW-WIFI
no ip domain-lookup
vlan 70
 name WiFi-Visitantes
exit
interface range fastEthernet 0/1 - 5
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
end
write memory

IP de SVI por switch: ver la sección 4.5 y la tabla de arriba.

## 6. Servicios de red

### 6.1 DNS interno

Servidor S1-SRV-DNS (172.27.1.18, Buenos Aires, VLAN 50). Servicio DNS en On con registros A de todos los servidores de todas las sucursales y de los switches para el acceso por telnet. No se cargaron dominios públicos: la navegación a Internet sale por el R2, que usa el DNS del proveedor.

| Nombre | Tipo | Dirección |
| --- | --- | --- |
| dns.empresa.com | A | 172.27.1.18 |
| webinstitucional.empresa.com | A | 172.27.1.19 |
| ftp.empresa.com | A | 172.27.1.20 |
| smtp.empresa.com | A | 192.168.11.178 |
| dhcp.empresa.com | A | 172.27.17.18 |
| sucursal3.empresa.com | A | 172.27.17.19 |
| swprincipal.sucursal1.local | A | 172.27.1.34 |
| swseccional.sucursal1.local | A | 172.27.1.35 |
| swservidores.sucursal1.local | A | 172.27.1.36 |
| swprincipal.sucursal2.local | A | 192.168.11.194 |
| swseccional1.sucursal2.local | A | 192.168.11.195 |
| swseccional2.sucursal2.local | A | 192.168.11.196 |
| swservidores.sucursal2.local | A | 192.168.11.197 |
| swprincipal.sucursal3.local | A | 172.27.17.34 |
| swseccional.sucursal3.local | A | 172.27.17.35 |
| swservidores.sucursal3.local | A | 172.27.17.36 |

[COMPLETAR: agregar los registros de los switches nuevos (PS2-2 de Bogotá y PS1 y PS2-2 de Rosario) si se cargaron en el DNS]

### 6.2 DHCP

- Buenos Aires y Bogotá: los pools de las VLANs internas están en el R1 (ver 5.1), con red, máscara, gateway y DNS interno 172.27.1.18.

- Rosario: los pools están en el servidor S3-SRV-DHCP (172.27.17.18, Services > DHCP en On); el R1 reenvía los pedidos con ip helper-address.

- Invitados (VLAN 70): el pool INVITADOS está en cada R2 y entrega el DNS del proveedor (200.33.55.243).

Pools del servidor S3-SRV-DHCP (DNS 172.27.1.18):

| Pool | Gateway | IP inicial | Máscara | Máx. usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | 172.27.17.1 | 172.27.17.2 | 255.255.255.240 | 13 |
| VLAN30 | 172.27.16.193 | 172.27.16.194 | 255.255.255.224 | 29 |
| VLAN40 | 172.27.16.225 | 172.27.16.226 | 255.255.255.224 | 29 |
| VLAN60 | 172.27.16.1 | 172.27.16.2 | 255.255.255.128 | 125 |

### 6.3 SMTP (correo)

Servidor S2-SRV-SMTP (192.168.11.178, Bogotá, VLAN 50). Servicios SMTP y POP3 en On, dominio empresa.com. Hay una cuenta por cada PC host (47 en total: PCs cableados y notebooks corporativos; los invitados no tienen cuenta), con contraseña Redes2026. Para evitar nombres repetidos dentro del dominio, Buenos Aires usa los nombres del ejemplo de la consigna y Bogotá y Rosario llevan prefijo de sucursal.

| Sucursal | Cuentas (@empresa.com) | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Buenos Aires | do1-do5, fd1-fd5, ac1-ac4, wp1-wp3 | 17 |
| Bogotá | s2da1-s2da5, s2do1-s2do5, s2ac1-s2ac3 | 13 |
| Rosario | s3do1-s3do5, s3fd1-s3fd3, s3ac1-s3ac4, s3wp1-s3wp5 | 17 |

Solo las PCs de la VLAN 10 (Dirección Operativa, área directiva) tienen configurado el cliente de correo (Desktop > Email): servidor entrante y saliente smtp.empresa.com, usuario y contraseña de su cuenta. Las demás áreas tienen la cuenta creada en el servidor pero no configuran el cliente.

[COMPLETAR: indicar cuántas cuentas se crearon realmente en el servidor]

Limitación del simulador: Packet Tracer no permite elegir los puertos 25 y 587 ni activar SMTP-AUTH; el servicio se configura con usuario y contraseña por cuenta.

### 6.4 FTP

Servidor S1-SRV-FTP (172.27.1.20, Buenos Aires), accesible desde todas las sucursales. Roles diferenciados por permisos de usuario:

| Rol | Usuario | Contraseña | Permisos |
| --- | --- | --- | --- |
| Subir archivos | operador | Redes2026 | Write, Read, List |
| Editar archivos | editor | Redes2026 | Write, Read, Rename, List |
| Eliminar archivos | admin | Redes2026 | Write, Read, Rename, Delete, List |

Limitación del simulador: no permite carpetas por área ni doble confirmación al eliminar.

### 6.5 Web (HTTPS)

| Servidor | Nombre | Contenido |
| --- | --- | --- |
| S1-SRV-WEB_INSTITUCIONAL (172.27.1.19) | webinstitucional.empresa.com | Página corporativa: presentación de la empresa, rubro (logística), lema y datos de contacto |
| S3-SRV-WEB_SUCURSAL (172.27.17.19) | sucursal3.empresa.com | Página de la sucursal Rosario: dirección, servicios locales y contacto |

HTTPS habilitado en el puerto 443. Limitación del simulador: Packet Tracer solo permite activar o desactivar HTTPS; no permite instalar un certificado digital ni configurar la redirección de HTTP a HTTPS.

## 7. Seguridad

### 7.1 Port security

El caso no requiere port security en las sucursales seleccionadas (sección 7 de la consigna), por lo que no se configuró.

### 7.2 ACL INTERVLAN

Se aplican de entrada (in) en las subinterfaces de las VLANs de usuarios de cada R1. Permiten únicamente DHCP, los servidores de las tres sucursales (VLAN 50) y la VLAN de management de la propia sucursal; todo lo demás se bloquea. La ACL INTERVLAN-DIR, aplicada a la VLAN 10 (directiva), suma las VLAN 10 de las otras sucursales, cuyo tráfico viaja por la VPN. Las subinterfaces de las VLANs 50, 70 y 99 no llevan ACL.

S1-R1 (Buenos Aires)

configure terminal
ip access-list extended INTERVLAN
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit ip any 172.27.1.16 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.16 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.176 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.1.32 0.0.0.7
 deny ip any any
exit
ip access-list extended INTERVLAN-DIR
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit ip any 172.27.1.16 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.16 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.176 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.1.32 0.0.0.7
 permit ip any 172.27.17.0 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.160 0.0.0.15
 deny ip any any
exit
interface gigabitEthernet 0/0.10
 ip access-group INTERVLAN-DIR in
interface gigabitEthernet 0/0.30
 ip access-group INTERVLAN in
interface gigabitEthernet 0/0.40
 ip access-group INTERVLAN in
interface gigabitEthernet 0/0.60
 ip access-group INTERVLAN in
end
write memory

S2-R1 (Bogotá)

configure terminal
ip access-list extended INTERVLAN
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit ip any 172.27.1.16 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.16 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.176 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.192 0.0.0.7
 deny ip any any
exit
ip access-list extended INTERVLAN-DIR
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit ip any 172.27.1.16 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.16 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.176 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.192 0.0.0.7
 permit ip any 172.27.1.0 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.0 0.0.0.15
 deny ip any any
exit
interface gigabitEthernet 0/1.10
 ip access-group INTERVLAN-DIR in
interface gigabitEthernet 0/1.20
 ip access-group INTERVLAN in
interface gigabitEthernet 0/1.40
 ip access-group INTERVLAN in
end
write memory

S3-R1 (Rosario)

configure terminal
ip access-list extended INTERVLAN
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit ip any 172.27.1.16 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.16 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.176 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.32 0.0.0.7
 deny ip any any
exit
ip access-list extended INTERVLAN-DIR
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit ip any 172.27.1.16 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.16 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.176 0.0.0.15
 permit ip any 172.27.17.32 0.0.0.7
 permit ip any 172.27.1.0 0.0.0.15
 permit ip any 192.168.11.160 0.0.0.15
 deny ip any any
exit
interface gigabitEthernet 0/1.10
 ip access-group INTERVLAN-DIR in
interface gigabitEthernet 0/1.30
 ip access-group INTERVLAN in
interface gigabitEthernet 0/1.40
 ip access-group INTERVLAN in
interface gigabitEthernet 0/1.60
 ip access-group INTERVLAN in
end
write memory

### 7.3 ACL-INVITADO

Se aplica de entrada en Gi0/1 de cada R2 (comandos en la sección 5.2). Permite el DHCP y bloquea todo el espacio privado (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16); el resto del tráfico, es decir Internet, queda permitido. Los invitados no alcanzan ninguna red interna ni ningún servidor, y su tráfico nunca cruza a otras sucursales. Buenos Aires no tiene zona pública ni R2, según el caso.

### 7.4 Telnet y Management (VLAN 99)

- Cada sucursal tiene la VLAN 99 con la SVI de cada switch (direcciones en 4.5), incluidos principal, seccionales, cascadas y SW-SRV.

- Acceso remoto por telnet: usuario admin, enable secret redes2026, line vty 0 4 con login local y transport input telnet.

- La ACL estándar 10 aplicada con access-class restringe el acceso a las PCs de la misma sucursal (bloques 172.27.0.0/21, 192.168.11.0/24 y 172.27.16.0/21). No se acepta administración remota desde otras sucursales.

- La red de management no se anuncia por OSPF ni RIP (queda fuera de las sentencias network de OSPF y, en Rosario, las fibras son passive-interface en RIP) y no cruza el túnel VPN.

## 8. VPN IPSec

Se configuró en el R1 de cada sucursal (malla completa entre las tres) para proteger únicamente el tráfico de la VLAN directiva (VLAN 10). Para aceptar los comandos crypto, el 2911 de Packet Tracer requiere activar la licencia de seguridad y reiniciar.

| Parámetro | Valor configurado |
| --- | --- |
| ISAKMP policy | 10: encryption aes 256, authentication pre-share, group 5, hash sha. Clave compartida VPNredes2026 para cada par |
| Transform-set | TS-VPN: esp-aes 256 esp-sha-hmac |
| Crypto map | VPN-MAP: entrada 10 (primer par, ACL 100) y entrada 20 (segundo par, ACL 101), aplicado en las dos interfaces de fibra de cada R1 |
| ACL (redes) | 100 y 101: solo la VLAN directiva de cada extremo: 172.27.1.0/28 (Buenos Aires), 192.168.11.160/28 (Bogotá) y 172.27.17.0/28 (Rosario) |

| Router | Par (IP) | ACL | Interfaz con el crypto map |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-R1 | Bogotá 10.11.252.2 | 100 | Gi0/2/0 |
| S1-R1 | Rosario 10.11.252.6 | 101 | Gi0/1/0 |
| S2-R1 | Buenos Aires 10.11.252.1 | 100 | Gi0/3/0 |
| S2-R1 | Rosario 10.11.252.10 | 101 | Gi0/2/0 |
| S3-R1 | Buenos Aires 10.11.252.5 | 100 | Gi0/2/0 |
| S3-R1 | Bogotá 10.11.252.9 | 101 | Gi0/3/0 |

Licencia (en los tres R1; luego el router se reinicia)

enable
configure terminal
license boot module c2900 technology-package securityk9
yes
end
write memory
reload

Política y transform-set (igual en los tres R1)

enable
configure terminal
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 authentication pre-share
 group 5
 hash sha
exit
crypto ipsec transform-set TS-VPN esp-aes 256 esp-sha-hmac
exit

S1-R1 (Buenos Aires)

crypto isakmp key VPNredes2026 address 10.11.252.2
crypto isakmp key VPNredes2026 address 10.11.252.6
access-list 100 permit ip 172.27.1.0 0.0.0.15 192.168.11.160 0.0.0.15
access-list 101 permit ip 172.27.1.0 0.0.0.15 172.27.17.0 0.0.0.15
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.11.252.2
 set transform-set TS-VPN
 match address 100
crypto map VPN-MAP 20 ipsec-isakmp
 set peer 10.11.252.6
 set transform-set TS-VPN
 match address 101
exit
interface gigabitEthernet 0/2/0
 crypto map VPN-MAP
interface gigabitEthernet 0/1/0
 crypto map VPN-MAP
end
write memory

S2-R1 (Bogotá)

crypto isakmp key VPNredes2026 address 10.11.252.1
crypto isakmp key VPNredes2026 address 10.11.252.10
access-list 100 permit ip 192.168.11.160 0.0.0.15 172.27.1.0 0.0.0.15
access-list 101 permit ip 192.168.11.160 0.0.0.15 172.27.17.0 0.0.0.15
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.11.252.1
 set transform-set TS-VPN
 match address 100
crypto map VPN-MAP 20 ipsec-isakmp
 set peer 10.11.252.10
 set transform-set TS-VPN
 match address 101
exit
interface gigabitEthernet 0/3/0
 crypto map VPN-MAP
interface gigabitEthernet 0/2/0
 crypto map VPN-MAP
end
write memory

S3-R1 (Rosario)

crypto isakmp key VPNredes2026 address 10.11.252.5
crypto isakmp key VPNredes2026 address 10.11.252.9
access-list 100 permit ip 172.27.17.0 0.0.0.15 172.27.1.0 0.0.0.15
access-list 101 permit ip 172.27.17.0 0.0.0.15 192.168.11.160 0.0.0.15
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.11.252.5
 set transform-set TS-VPN
 match address 100
crypto map VPN-MAP 20 ipsec-isakmp
 set peer 10.11.252.9
 set transform-set TS-VPN
 match address 101
exit
interface gigabitEthernet 0/2/0
 crypto map VPN-MAP
interface gigabitEthernet 0/3/0
 crypto map VPN-MAP
end
write memory

## 9. Pruebas de validación

Registrar el resultado obtenido de cada prueba con su captura.

| N° | Prueba | Comando / acción | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ping intra-VLAN | ping entre dos PCs de la misma VLAN | Respuesta exitosa | [completar + captura] |
| 2 | Ping inter-VLAN | VLAN 30 a VLAN 40 (BA y Rosario) o VLAN 20 a VLAN 40 (Bogotá); luego hacia un servidor | Falla entre VLANs; responde hacia VLAN 50 | [completar + captura] |
| 3 | Ping inter-sucursal | VLAN 10 de una sucursal a VLAN 10 de otra; PC a servidores de otra sucursal | Respuesta exitosa (OSPF/RIP y VPN) | Buenos Aires ↔ Bogotá verificado; [completar Rosario + captura] |
| 4 | Traceroute | tracert entre PCs de distintas sucursales | Ruta por la fibra (R1 → R1), no por el R2 | [completar + captura] |
| 5 | SMTP envío/recepción | Correo entre PCs de VLAN 10, misma sucursal y entre sucursales | Correo entregado | [completar + captura] |
| 6 | FTP subir/editar/eliminar | ftp 172.27.1.20 con operador (put), editor (rename) y admin (delete) | Cada rol hace solo lo que le corresponde | [completar + captura] |
| 7 | Web HTTPS | https://webinstitucional.empresa.com y https://sucursal3.empresa.com | Cargan, con contenidos distintos | [completar + captura] |
| 8 | DNS interno | nslookup smtp.empresa.com y nslookup swprincipal.sucursal1.local | Resuelve la IP interna correcta | [completar + captura] |
| 9 | DHCP | PC en DHCP de cada VLAN (ipconfig) | IP, máscara, gateway y DNS interno | [completar + captura] |
| 10 | Port security | No aplica a este caso | Sin configuración requerida | No aplica |
| 11 | ACL INTERVLAN / INVITADO | show access-lists en R1 y R2 tras las pruebas de ping | Contadores de permit y deny en aumento | [completar + captura] |
| 12 | Telnet local / remoto | telnet 172.27.1.34 desde Buenos Aires y desde otra sucursal | Acceso local con admin; rechazado desde otra sucursal | [completar + captura] |
| 13 | VPN IPSec / cifrado | show crypto isakmp sa y show crypto ipsec sa tras un ping entre VLAN 10 | QM_IDLE; pkts encaps y decaps mayores a cero; esp-aes 256 esp-sha-hmac | [completar + captura] |
| 14 | Internet (R2) / invitados | show ip interface brief en el R2; notebook de visitantes: IP y ping a un servidor | El invitado toma IP del R2 y el ping a la red interna falla. La WAN del R2 queda sin IP del ISP porque el Cloud no incluye servidor DHCP en este entorno | [completar + captura] |
| 15 | OSPF / RIP | show ip ospf neighbor y show ip route en los R1 | Dos vecinos en FULL por router | [completar + captura] |
| 16 | Management no anunciado | show ip route con filtro 172.27.17.32, 172.27.1.32 y 192.168.11.192 | No aparece en otras sucursales | [completar + captura] |
| 17 | EtherChannel | show etherchannel summary en PS2 de Bogotá y Rosario | Po1(SU) con Fa0/1(P) y Fa0/2(P) | [completar + captura] |
| 18 | Spanning-tree | show spanning-tree en PP y PS2 | PP es root; Fa0/24 en Altn BLK | [completar + captura] |
| 19 | WiFi | Notebooks asociados a los APs | IP del pool de VLAN 60 (corporativo) o del R2 (invitados) | [completar + captura] |

## 10. Dificultades encontradas y soluciones

- Interfaces seriales y reloj. El 2911 no trae puertos seriales: se agregó el módulo HWIC-2T en los R1 y R2 y se configuró clock rate 64000 en el extremo DCE del cable.

- Interfaz G0/0/1 de la consigna. El 2911 de Packet Tracer no tiene esa interfaz: se usó Gi0/0 del R2 como WAN y Gi0/1 hacia el SW-WIFI.

- Nombres de interfaz distintos de los planificados. La fibra quedó en puertos de módulo (Gi0/1/0, Gi0/2/0, Gi0/3/0) y el troncal del R1 en Gi0/0 (Buenos Aires) o Gi0/1 (Bogotá y Rosario). Se corrigieron las subinterfaces y los comandos de IP, OSPF y RIP según el cableado real, y se verificó con show ip interface brief y los vínculos de cada cable.

- PCs sin IP. Algunos PCs estaban en puertos asignados a otra VLAN. Se detectó con show vlan brief y se reasignaron los puertos.

- Fuga de la red de management. El RIP con network 172.27.0.0 en Rosario anunciaba 172.27.17.32/29 a las otras sucursales (visible como ruta O E2). El comando distribute-list no fue aceptado en la versión del simulador; se resolvió con passive-interface en las fibras del R1 de Rosario.

- ACL cargada con datos de otra sucursal. Se pegaron las ACL de Bogotá en Rosario. Se borraron las ACL con no ip access-list extended y se volvieron a cargar, porque las líneas nuevas se agregan después del deny final y nunca se evaluarían.

- WiFi. Algunas notebooks no se asociaban por usar una placa inalámbrica de otra banda que la de los APs; se igualaron las placas.

- Salida a Internet. El Cloud no incluye un servidor DHCP del proveedor, por lo que la WAN del R2 no recibe IP en el simulador; la configuración (cliente DHCP y ruta por defecto) queda lista para el ISP del entorno de evaluación.

- VPN. Los comandos crypto exigieron activar la licencia securityk9 y reiniciar los R1.

- Limitaciones de servicios. Packet Tracer no permite instalar certificados ni redirección HTTP a HTTPS, ni elegir puertos 25 y 587 y SMTP-AUTH, ni carpetas por área y doble confirmación en FTP. Se documentó cada una.

- EtherChannel y redundancia. Se cargaron primero los comandos y después se conectaron los cables, para no generar un bucle de capa 2 antes de que el spanning-tree estuviera configurado.

- Plazos. El tiempo de entrega obligó a priorizar el enrutamiento, la seguridad y los servicios antes que la documentación de la capa física de Bogotá y Rosario.

## 11. Conclusión

El trabajo permitió integrar en una sola red los contenidos de la materia: direccionamiento con VLSM y FLSM, VLANs y enlaces troncales, EtherChannel y spanning-tree, enrutamiento con OSPF y RIPv2 con redistribución, ACLs, VPN IPSec y servicios de red. Aprendimos que gran parte del tiempo no se va en escribir los comandos sino en verificar que cada capa funcione antes de avanzar: primero la conectividad física, después las VLANs, el enrutamiento, las ACLs y por último la VPN y los servicios, usando los comandos show para encontrar cada falla. También vimos la importancia de documentar a medida que se construye y de respetar la nomenclatura.

Posibles mejoras: contar con un ISP real en el simulador para validar la salida a Internet de los R2; agregar port security en los puertos de acceso; implementar el certificado digital y la redirección HTTPS en un servidor real; crear carpetas y permisos por área en el FTP; y automatizar la carga de configuraciones con plantillas para reducir errores de pegado entre sucursales.

Firma y aclaración: ______________________________